北斗三代短报文通信天线

- HG-VMYH4191

- 产品介绍

该天线可实现北斗三代L、S 、B2b的短报文收发通信，又可实现北斗三代B3、B1A的高精度导航定位功能，该天线模块集成了天线、介质滤波器、低噪声放大、功率放大器、隔离器、腔体滤波器等射频前端电路，有效提高了系统集成度。

- 技术特点

- 天线采用单端口输出，同时供电和传输射频信号，极大的提高系统集成度；

- 天线带有电压检测功能，在不发射信号时可有效减小功耗；

- 天线部分采用独特的设计方案，有效改善天线的低仰角增益和不圆度。

- 技术参数

|  | 天线指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作频率 | B3 | B2b | B1A | S | L |
| 顶点增益 | ≥4dBi | ≥3dBi | ≥3.5dBi | ≥4dBi | ≥4dBi |
| 仰角增益（30°） | ≥-3dBi | ≥-3dBi | ≥-3dBi | ≥-3dBi | ≥-3dBi |
| 极化方式 | RHCP |  |  |  | LHCP |
| 顶点轴比 | ≤3dB |  |  |  |  |
| 输出阻抗 | 50Ω |  |  |  |  |
| 水平面覆盖角度 | 360o |  |  |  |  |
| 输出驻波比 | ≤1.5 |  |  |  |  |
| 相位中心误差 | ＜±1mm（针对B1A和B3） |  |  |  |  |
| LNA指标 |  |  |  |  |  |
| 增益 | 46±2dB |  |  |  |  |
| 噪声系数 | ≤2dB |  |  |  |  |
| 输出驻波比 | ≤2.0 |  |  |  |  |
| 带内平坦度 | ±1dB |  |  |  |  |
| 工作电流 | ≤120mA@12V±0.5V |  |  |  |  |
| 抗大功率烧毁 | ≥10W |  |  |  |  |
| 带外抑制 | ＞50dB@1268.52±30MHz； ＞50dB@1575.42±50MHz； ＞50dB@2491.75±30MHz； ＞60dB@对1610-1628MHz@B3/B2b/S/B1A (B1A断电测试)； S频段对4G、5G、WiFi信号抑制达到60dB以上； |  |  |  |  |
| 其他 | 发射时B1A可配置为断电/不断电两种工作模式（硬件预留配置） |  |  |  |  |
| PA指标 | 10W（腔体后端测试） |  |  |  |  |
| 输入信号功率 | -7dBm |  |  |  |  |
| 带内增益平坦度 | ±1.5dB |  |  |  |  |
| 输出P-1dB功率 | ≥40dBm |  |  |  |  |
| 效率 | ≥33% |  |  |  |  |
| 工作电压 | 电压检测：当供电电压大于20V±0.5V时发射 |  |  |  |  |
| 工作电压 | +24V±0.5V |  |  |  |  |
| 工作电流 | ≤2A |  |  |  |  |
| 腔体滤波器 |  |  |  |  |  |
| 频率范围 | 1610-1628MHz |  |  |  |  |
| 带内插入损耗 | ≤0.8dB |  |  |  |  |
| 带内波动 | ≤0.5dB |  |  |  |  |
| 驻波 | ≤1.5 |  |  |  |  |
| 带外抑制 | ≥10dB@f0±50MHz ≥30dB@ f0±60MHz ≥60dB@ f0±80MHz ≥80dB@ S、B3、B2b ≥60dB@B1A |  |  |  |  |
| 功率容量 | 50W |  |  |  |  |
| 端口阻抗 | 50Ω |  |  |  |  |
| 机械特性 |  |  |  |  |  |
| 接头方式 | TNC-KF（防水） |  |  |  |  |
| 尺寸 | D 190mm H 99.1mm |  |  |  |  |
| 重量 | ≤2200g |  |  |  |  |
| 固定方式 | 5/8-11UNC |  |  |  |  |
| 工作环境 |  |  |  |  |  |
| 工作温度 | -40~+70℃ |  |  |  |  |
| 存储温度 | -55~+85℃ |  |  |  |  |
| 湿度 | 95不冷凝 |  |  |  |  |

- 结构图纸