浮离式北斗船载终端

HG-UBD-S3A

- 产品介绍

UBD-S3A产品符合中华人民共和国水产行业标准《渔业船舶船载北斗卫星导航系统终端技术要求》（SC/T6070-2011）有关要求。具备北斗定位、船船/船岸/船和手机短报文通信、位置报告、紧急报警、区域报警、电子海图显示、导航、航迹记录与回放、落水自动浮离释放自动启动报警等功能，并可外接AIS，满足渔业、海事主管部门船舶安全监管需求。

- 技术特点

- 采用太阳能备份电源，在无外电时也可定时报位； - 太阳能电池供电可满足连续阴雨20天正常工作； - 支持北斗/GPS双模定位； - 具有北斗RDSS体制的定位、短报文通信功能、位置报告等功能； - 支持落水自动浮离释放自动启动报警功能； - 支持北斗-北斗、北斗-手机短报文互通； - 支持一键紧急报警、区域报警； - 支持电子海图功能； - 支持航线、航点等多种导航功能； - 支持拼音、笔画、手写输入；

- 技术参数

| 项目 | 参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 北斗RDSS | 接收频率 | S：2491.75±8.16MHz |
|  | 接收灵敏度 | -130dBm@8Kbps； -127.5dBm@16Kbps； -123.8dBm@24Kbps |
|  | 发射频率 | Lf0；Lf1；Lf2 |
|  | 发射频率准确度 | 5×10-7 |
|  | 发射功率 | 37dBm±0.5dBm |
|  | 调制相位误差 | ≤3° |
|  | 载波抑制 | ≥30dBc |
| GNSS | 接收频点 | 北斗B1频点 |
|  | 定位精度 | 水平10m（95%，HDOP≤4） 高程10m（95%，VDOP≤4） |
| 温度特性 | 工作温度 | -30 ºC～+55ºC |
|  | 存储温度 | -40 ºC～+70ºC |
|  | 湿度 | 95%（45ºC） |
| 电源特性 | 电压范围 | 9~36V，外部直流供电 |
|  | 电池寿命 | 大于5年 |
|  | 待机功耗 | ≤5W |

- 产品样式